ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

НОВОГ И НЕКОРИШЋЕНОГ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА „PICK UP“

Предмет ове набавке је набавка новог и некоришћеног теретног возила „pick up“ са 5 седиштa и одвојеним  товарним простором. Понуђено  теретно возило  мора испуњавати захтеве из важећих законских прописа Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничком условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Понуђач мора да понуди ново возило, што подразумева да је возило некоришћено и које се након испоруке први пут региструје.

Набавком возила обухваћена је и набавка обавезне опреме за то возило, као и услуге које су нужно везане за испоруку и то: нулти сервис возила, технички преглед за потребе регистрације.

За сваку могућу неусаглашеност карактеристика теретног возила са законима, правилницима и стандардима Републике Србије и / или Европске уније у потпуности одговара испоручилац возила.

Сви материјали од којих је возило израђено не смеју ни на који начин да штете свима који су у контакту са возилом.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке.

Понуђено добро може имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и спецификацију те опреме са називом пакета опреме.

Понуђено добро не може имати мање опреме од најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођача, а мора имати сву захтевану опрему.

Техничка спецификација

| Категорија возила: | Возило за превоз терета N1 |
| --- | --- |
| Година производње: | 2024 или 2023. |
| Положај точка управљача: | На левој страни |
| Погонски агрегат: | Снага: мин. 120 – 130 кW Еколошка норма: Е6 Запремнина мотора: 1900 см3 Врста мотора: дизел |
| Погон: | 4 х 4 са редуктором |
| Каросерија: | Кабина са физички одвојеним товарним простором N1. |
| Мењач: | Мануелни, синхронизован 6 степени преноса + 1 (ход у назад) |
| Кочиони систем: | Диск кочнице на предњим точковима, добош кочнице на задњим точковима. Систем активне безбедности возила: ABS, TCS, BSM, ELK, RCTA, FCW, AEB, TSR, ISL, LDWS, LDP, ESS, MSL. |
| Систем за управљање | Са серво дејством, подесив по висини и дубини |
| Број седишта: | 5 (2 + 3) |
| Изолација: | Топлотна и звучна изолација бочних страница врата, пода и крова кабине, пластична облога товарног простора. |
| Опрема: | - Аутоматски клима уређај - Темпомат - Команде на волану - Електрични подизачи стакала - Електро-склопиви ретровизори са грејачима - LED фарови са LED магленкама - Помоћ при вожњи узбрдо и низбрдо - Аутоматско закључавање задњег диференцијала - Кожна седишта - Електро подесиво возачево седиште - Аутоматска централна брава - Рикверц камера - Грејачи предњих седишта Аутоматско искључивање светала - Предњи и задњи паркинг сензори + аларм - Аутоматско паљење дугог светла - Multimedia 7 inca touchscreen + Android auto i Apple Car play - Звучници у предњим и задњим вратима - Кука за вучу - Атест уграђене опреме |
| Обавезна опрема уз возило: | -резеррвни точак у правој величини; -комплет за замену точкова; -апарат за гашење пожара; -сигурносни троугао; -опрема за пружање прве помоћи; -клинасти подметач; -чекић за разбијање стакла; -светлоодбојни прслук. |

Уколико понуђач достави понуду која не испуњава захтеве из спецификације техничких карактеристика, опреме и других захтева за тражено возило, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Уз испоручено теретно возило понуђач је у обавези да у тренутку испоруке-примопредаје, наручиоцу преда:

- Сервисну књижицу за отклањање неисправности у гарантном року,

- Упутство за руковање и одржавање теретног возила уз које се доставља и проспект теретног возила са битним техничким карактеристикама.

- Комплетну документацију неопходну за регистрацију теретног возила укључујући „Потврду о саобразности возила“.

- Атест/Уверење издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.

Понуђач је у обавези да за испоручено теретно возило, на територији Републике Србије, обезбеди сервис за његово сервисирање, и то минимум 5 (пет) овлашћених сервиса за сервисирање теретног возила.

Сервис може бити у власништву понуђача или може бити овлашћени. Под овлашћеним сервисом подразумева се да има овлашћење за сервисирање теретног возилаа од стране произвођача.

Понуђач је у обавези да изда гаранцију на теретно возило на период од најмање 5 године или пређених 100.000  километара.

Рок испоруке возила 30 дана од дана потписивања уговора.

НАРУЧИЛАЦ,