ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ПОЛОВНОГ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА „PICK UP“

Предмет ове набавке је набавка половног теретног возила „pick up“ са 5 седиштa и одвојеним  товарним простором. Товарни простор мора имати поклопац од тврдог материјала у боји каросерије возила.  Понуђено  теретно возило  мора испуњавати захтеве из важећих законских прописа Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничком условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Техничка спецификација

| Категорија возила: | Возило за превоз терета N1 |
| --- | --- |
| Година производње: | 2018. или млађе |
| Положај точка управљача: | На левој страни подесив по висини и дубини |
| Погонски агрегат: | Снага: мин. 120 – 130 кW Еколошка норма: Е6 Запремнина мотора: 1900 - 2500 см3 Врста мотора: дизел |
| Погон: | 4 х 4 са редуктором или 4 х 4 |
| Каросерија: | Кабина са физички одвојеним товарним простором N1. |
| Мењач: | Мануелни, синхронизован 6 степени преноса + 1 (ход у назад) |
| Број седишта: | 5 (2 + 3) |
| Опрема: | - Аутоматски клима уређај - Електрични подизачи стакала - Аутоматска централна брава |
| Обавезна опрема уз возило: | -резеррвни точак у правој величини; -комплет за замену точкова; -апарат за гашење пожара; -сигурносни троугао; -опрема за пружање прве помоћи; -светлоодбојни прслук. |

Начин и рок плаћања:

Плаћање ће се извршити по извршеној испоруци, потписивању записника о квалитативном и квантитативном пријему возила, а на основу достављеног рачунаа, у року од најкасније до 45. дана.

Рок испоруке:

Продавац је дужан да добро кооје је предмет јавне набавке испорручи најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке:

На адреси Продавца.

Рок важења понуде:

Рок важења понуде не може да буде краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

Понуђач је у обавези:

-  Дати гаранцију на виталне делове теретног возила (мотор, мењач) минимум 1 година.

-  Да достави доказ о власништву траженог добра (фактура и увозна документација која гласи на понуђача или уколико је возило регистровано на територији Републике Србије очитана саобраћајна дозвола која гласи на понуђача)

-  Да достави 5 фотографије, теретно возило видљиво са све стране.

- Возило мора бити у технички исправном и возном стању (исправан мотор, очувана каросерија, није ударано и хаварисано без скривених мана).

-  Возило мора да буде регистровано у тренутку испоруке – примопредаје, уколико је продаја на име купца, плаћена царина, порез као и хомологација возила, наручиоцу остаје само регистрација

- Уз испоручено возило предаје се стручно техничка документација (комплетна техничка документација за регистрацију возила).

- Уз понуду доставити доказе да понуђено  возило одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Напомена:  Наручилац ће пре доношења Одлуке о најповољнијој понуди формирати техничку комисију која ће  контролисати квалитет, тако што ће извршити механички преглед возила и упоредити техничке карактеристике понуђеног возила са карактеристикама које је понуђач навео у својој понуди (а које морају да буду у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације).

Техничка комисија задржава дискреционо право да понуђено добро оцени као неодговарајуће у односу на захтеване техничке карактеристике уколико се процени да возило није у добром стању и да својим квалитетом не одговара потребама наручиоца.

Наручилац задржава право да одустане од набавке уколико не добије најмање једну прихватљиву понуду у погледу испуњености свих услова техничких карактеристика.

НАРУЧИЛАЦ,